Quadro-Resumo — Projeto de Estruturas de Concreto Armado

ABNT NBR 6118 · itens essenciais de projeto e dimensionamento (pilares, vigas e lajes) · material de estudo (banca Cebraspe)

1.  Qualidade e conformidade do projeto (Seções 5 e 25)

| Tema | Regra essencial |
| --- | --- |
| Avaliação da conformidade do projeto (25.2) | Por profissional habilitado, independente e distinto do projetista, antes da fase de construção (idealmente já durante o projeto). Na Emenda de 2026: ATP — Avaliação Técnica de Projeto. |
| Requisitos de qualidade da estrutura (5.1) | Capacidade resistente (ELU); desempenho em serviço (ELS); e durabilidade. |
| O que o projeto estrutural entrega | Geometria (planta de fôrmas), armaduras, detalhamento e informações necessárias à execução. |
| O que NÃO integra o projeto estrutural | Projeto de escoramento/cimbramento — obra temporária (NBR 15696 / NBR 14931), de responsabilidade do executor. |

2.  Pilares — dimensionamento e detalhamento (Seções 15 e 18.4)

| Item | Valor / regra |
| --- | --- |
| Dimensão mínima da seção | Lado ≥ 19 cm; entre 19 e 14 cm apenas com majoração dos esforços (γn); nunca < 14 cm; área ≥ 360 cm². |
| Armadura longitudinal | As,mín = 0,15·Nd/fyd ≥ 0,4%·Ac; As,máx = 8%·Ac (incluindo emendas). Ø ≥ 10 mm e ≤ 1/8 da menor dimensão. |
| Estribos | Ø ≥ 5 mm (ou ≥ Ølong/4); espaçamento ≤ menor de {20 cm; menor dimensão da seção; 12·Ølong (CA-50)}. |
| Índice de esbeltez | λ = le/i (geométrico). Efeitos de 2ª ordem dispensáveis se λ ≤ λ1 (35 ≤ λ1 ≤ 90). Limite λ ≤ 200; 90 < λ ≤ 140 exige fluência; λ > 140 exige método geral. |
| Momento mínimo de 1ª ordem | M1d,mín = Nd·(0,015 + 0,03·h), com h em metros. |

3.  Vigas — dimensionamento e detalhamento (Seções 17 e 18.3)

| Item | Valor / regra |
| --- | --- |
| Largura mínima | bw ≥ 12 cm (excepcionalmente 10 cm, atendidas condições). |
| Armadura longitudinal de tração | ρmín ≥ 0,15%·Ac (Tab. 17.3); máximo As + As' ≤ 4%·Ac (fora das emendas). |
| Ductilidade na flexão | Domínios 2 e 3; x/d ≤ 0,45 (concretos ≤ C50) e ≤ 0,35 (C55–C90) para dispensar redistribuição. |
| Cisalhamento (estribos) | Ø ≥ 5 mm e ≤ bw/10; espaçamento ≤ 0,6d ≤ 30 cm (ou ≤ 0,3d ≤ 20 cm quando Vsd > 0,67·VRd2). |
| Armadura de pele | Só em vigas com h ≥ 60 cm; ≥ 0,10% da área da alma por face; espaçamento ≤ 20 cm ou d/3. Função: controle de fissuração — NÃO resiste ao cortante. |

4.  Lajes — dimensionamento e detalhamento (Seções 13, 19 e 20)

| Item | Valor / regra |
| --- | --- |
| Espessuras mínimas | 7 cm (cobertura); 8 cm (piso); 10 cm (em balanço e veículos ≤ 30 kN); 12 cm (veículos > 30 kN); 14 cm (lajes lisas); 16 cm (lajes-cogumelo). |
| Bitola máxima da barra | Ø ≤ h/8. |
| Armadura principal (espaçamento) | s ≤ 2h e ≤ 20 cm (o menor dos dois). |
| Armadura secundária de flexão | ≥ 20% da principal e ≥ 0,9 cm²/m; espaçamento ≤ 33 cm. |
| Uma × duas direções | λ = ly/lx ≤ 2 → armada em duas direções (cruz); λ > 2 → uma direção (ly = maior vão, lx = menor vão). |
| Punção (lajes lisas/cogumelo) | Verificar a tensão de cisalhamento nas superfícies de controle C e C' (a 2d da face do pilar). |

5.  Conceitos-chave (definições que a banca costuma inverter)

| Conceito | Definição correta |
| --- | --- |
| Índice de esbeltez | Grandeza geométrica: λ = le/i, com le (comprimento equivalente) dependente do comprimento e da vinculação, e i = √(I/A) da seção. NÃO depende dos esforços solicitantes. |
| Armadura de pele | Barras longitudinais nas faces laterais da viga (h ≥ 60 cm), para controle de fissuração — não é ramo de estribo nem resiste ao cortante. |
| ELU × ELS | ELU: colapso ou ruína (capacidade resistente). ELS: fissuração, deformação, conforto e durabilidade. |
| Domínios de deformação | Definem o modo de ruptura na flexão; buscam-se os domínios 2 e 3 (ruína dúctil), evitando o domínio 4 (peça superarmada, frágil). |

6.  Pegadinhas da banca (guardar de cor)

- λ = le/i é só geometria — esforços não entram no índice de esbeltez.

- Armadura de pele = controle de fissuração (h ≥ 60 cm), não cortante; não é ramo de estribo.

- Escoramento não integra o projeto estrutural (obra temporária — NBR 15696/14931).

- Avaliação de conformidade: habilitado, independente, distinto do projetista, antes da construção.

- Pilar: 19 cm · 0,4%–8% · Ø ≥ 10 mm   |   Viga: bw ≥ 12 · ρ 0,15%–4% · estribo ≤ bw/10.

- Laje: Ø ≤ h/8 · s ≤ 2h ≤ 20 cm · secundária ≥ 0,9 cm²/m   |   espessuras 7/8/10 cm (cobertura/piso/balanço).

Base normativa: ABNT NBR 6118 (projeto de estruturas de concreto); NBR 15696 e NBR 14931 (fôrmas/escoramento e execução). Valores para estudo — em projeto real, consultar o texto vigente da norma.